| S | R | Q(t) | Q(t+1) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Сброс |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | * | Запрещенное состояние (Q=Q’) |
| 1 | 1 | 1 | * |  |

Таблица истинности асинхронного RS -триггера, управляемого нулями

Таблица истинности асинхронного RS -триггера, управляемого нулями

| R | S | Q(t) | Q(t+1) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Сброс |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | * | Запрещенное состояние (Q=Q’) |
| 1 | 1 | 1 | * |  |

Таблица истинности асинхронного RS -триггера, управляемого нулями

| S | R | Q(t) | Q(t+1) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | * | Запрещенное состояние(Q=Q’) |
| 0 | 0 | 1 | * |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Сброс |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Режим хранения инфорМации |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица истинности для синхронного RS -триггера управляемого единицами

| S | R | С | Q(t) | Q(t+1) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сброс |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X | Запрещенное состояние (Q=Q’) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | X |  |
| * | * | 0 | 0 | 0 | Режим хранения информации |
| * | * | 0 | 1 | 1 |  |